Источники вторичного электропитания 
 ЗАО “Электро СИ”

Актуальность задачи

Современные системы жизнеобеспечения локомотивов - система автоматического управления, системы безопасности, система кондиционирования, приборы и устройства подвижного состава, требуют надежного энергоснабжения с высоким качеством выходного напряжения. Широкий круг функциональных требований в сочетании с тяжелыми условиями эксплуатации подвижного состава (перепады температур, механическая вибрация) диктуют жесткие требования к конструкции оборудования и применяемой в нем элементной базе.

Именно поэтому важным фактором обеспечения надежного  функционирования таких систем является применение в них качественных источников питания нового поколения.

Проведенный анализ состояния сегодняшнего рынка источников вторичного электропитания, применяемых на железнодорожном транспорте, показал, что наряду с ростом интеллектуальной составляющей современных систем управления и энергообеспечения локомотивов, использованием в них новейших типов микроконтроллеров, уровень разработок источников питания существенно отстает. Наряду с завышенными массо-габаритными показателями, во многих источниках питания используются устаревшие методы построения силовой части, до сих пор применяются ручной монтаж, способы крепления и пайки компонентов.

Поэтому обеспечение ж/д отрасли источниками питания, отвечающих современным  методам преобразования электроэнергии и выполненных на основе современных конструктивных и технологических  решений, является важной и актуальной задачей.

Для её решения специалистами ЗАО “Электро СИ” разработана новая  серия источников питания мощностью от 100 до 300 Вт.

Основные технические характеристики источников питания ЗАО “Электро СИ”

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон изменения входного напряжения, В | 35…160 |
| Ряд номинальных выходных напряжений, В | 12/15/24/ 50/75/110 |
| Ряд выходных мощностей, Вт | 100/150/ 250/300 |
| Коэффициент полезного действия, % | 89-91 |
| Точность поддержания выходного напряжения при изменении входного напряжения и тока нагрузки, % | ± 0,5 |
| Наличие защит: - от внешних коротких замыканий в силовых цепях; - от превышения и понижения входного напряжения за пределы допускаемых значений; - от превышения выходного напряжения; - от перегрузки по выходному току (не более 1,5 Iмакс); - от перегрева силовых элементов. | все виды защит с самовосстановлением |
| Возможность наращивания выходной мощности при параллельном соединении каналов | есть |
| Гальваническая развязка Вход-выход Вход-корпус | 1500 В, 50 Гц 1500 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур,°С | -50...+60 |
| Варианты конструктивного исполнения, (ДхШхВ)мм | 275х144х45 226х106х90 |

Преимущества источников питания ЗАО “Электро СИ”

- Источники представленной серии состоят из повышающего регулятора напряжения и DC/DC преобразователя напряжения, обеспечивающего стабилизацию выходного напряжения и гальваническую развязку. За счет применения повышающего регулятора напряжения, удается обеспечить широкий диапазон входного напряжения 35-160В, одновременно удовлетворяющий двум стандартам вспомогательной сети локомотивов 35-80В и 75-150В. DC/DC преобразователь выполнен по схеме несимметричного полумостового преобразователя напряжения с “мягким” переключением силовых ключей. Такой режим работы позволяет повысить КПД устройства  и снизить электромагнитные помехи, возникающие при высокочастотной коммутации ключей.

- Благодаря сочетанию оптимальных схемотехнических и современных конструктивно-технологических решений удалось получить следующие преимущества:

- небольшие размеры изделий, при этом источникам не нужен дополнительный принудительный обдув, тепло во всем диапазоне рабочих температур отводится за счет собственного радиатора;

- уменьшена масса образцов, до 3,5 кг в одноканальном исполнении;

- высокий КПД;

- обеспечить требования механической стойкости ГОСТ 17516.1-90, группа М25, благодаря использованию современного технологического оборудования и линий автоматизированного монтажа;

- выполнить требования по помехоустойчивости ГОСТ51317.4.4, ГОСТ51317.4.4, ГОСТ51317.4.5, ГОСТ51317.4.2, благодаря использованию входных фильтров и других компонентов;

- применяемая схема силовой части с “мягким переключением” позволяет уменьшить электромагнитную эмиссию источников питания, ГОСТ Р 51318.22.

Производство источников ЗАО “Электро СИ”

Изготовление источников питания ведется на производственных площадях заводов расположенных в Москве и Азове. Открытие нового завода в Азове позволило снизить себестоимость серийной продукции на 20%. Завод оснащен уникальным современным оборудованием, способным обеспечивать полный цикл радиоэлектронного производства. Поэтому все выпускаемые источники питания обладают высокой надежностью, которая обеспечивается автоматизацией основных сборочных процессов, комплексными проверками и испытаниями на всех этапах производства, начиная с входного контроля отдельных комплектующих и заканчивая 8-ти часовым технологическим прогоном. В ближайшее время будет запущен завод по производству печатных плат в г.Дубне, что позволит дополнительно снизить стоимость изделий.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что одним из основополагающих принципов работы компании ЗАО “Электро СИ” является стремление в полном объеме и с максимальным качеством обеспечить  требования заказчика.

Это означает, что представленная серия источников питания, по согласованному техническому заданию, может быть изменена, модифицирована или адаптирована по Вашим требованиям.

Благодаря 10-ти летнему опыту работы в сфере организации электропитания ж/д транспорта в компании сложился высококвалифицированный коллектив, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, руководствуясь  принципами  инновационности схемотехнических, технологических и конструкторских решений.

Именно поэтому большинство разработок и выпускаемых предприятием изделий защищены патентами РФ. Многие алгоритмические и схемотехнические  решения не имеют аналогов на отечественном рынке преобразователей для железнодорожного транспорта.

Мы готовы квалифицированно и качественно решить проблемы с организацией электропитания Вашей аппаратуры. Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!

Контактная информация

- Предприятие: ЗАО «Электро СИ»

- Фактический и почтовый адрес:

115404, Россия, г.Москва, ул.6-я Радиальная, д.9

- Генеральный директор:

Бурцев Григорий Степанович +7(495) 544-21-90 доб. 0-1143;  моб. +7(903) 799-10-66

e-mail: G.Burcev@sipower.ru

- Главный конструктор:

Алексеев Сергей Геннадиевич  +7(495) 544-21-90 доб. 0-1142;  моб. +7(903) 187-82-38

e-mail: S.Alekseev@sipower.ru

- Начальник отдела разработки и технического сопровождения:

Точенов Александр Анатольевич  +7(495) 544-21-90 доб. 0-1117;  моб. +7(903) 187-64-51

e-mail: A.Tochenov @sipower.ru

- Ведущий инженер направления “источники вторичного электропитания”:

Жикленков Дмитрий Викторович  +7(495) 544-21-90 доб. 0-1117;  моб. +7(965) 163-50-81

e-mail: D.Zhiklenkov @sipower.ru