ООО «Вектор-Бласт» предприятие на территории Уральского федерального округа, производящее дробеструйное оборудование из российского сырья и комплектующих. На нашем заводе имеется собственный конструкторский отдел, в состав которого включен и отдел инжиниринга электронной аппаратуры. Таким образом, мы имеем возможность самостоятельно разрабатывать конструкторскую документацию, и изготавливать  как привычные дробеметные камеры, так и нестандартное дробеструйное оборудование по техническому заданию заказчика. При изготовлении оборудования мы применяем современные технологии, которые делают его удобным в эксплуатации и обслуживании.

ДРОБЕМЕТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ ВАГОННЫХ ТЕЛЕЖЕК ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ,  МОДЕЛЬ ДПУ-3.5х4.5-4(8)

Общие сведения:

Дробеметная установка  модель ДПУ-3.5х4.5-4(8) предназначена для очистки от ржавчины, окалины, грязи вагонных тележек. Оборудование производит обстрел поверхности помещенной туда заготовки мощными ударами дроби, и таким образом очищает ее от загрязнений и ржавчины, окалины от сварки и окисления, чем придает поверхности относительно грубый равномерный распределенный металлический блеск. Дробеметная установка предназначена для непрерывной автоматической дробеметной очистки изделий в горизонтальном положении. Изделие помещают на тележку и перемещают  перпендикулярно к направлению метания дроби. Как только изделие пройдет через входное отверстие камеры, начинается подача дроби на дробеметные аппараты так, чтобы изделие было обработано равномерно и тщательно. Отработанная загрязненная дробь падает через сборную воронку кабины на винтовой конвейер (шнек), ведущий к ковшовому элеватору, который поднимает дробь к системе очистки, где происходит отделение пригодной для возврата дроби от грубых и мелких частиц. Очищенная дробь попадает в бункер, из которого с помощью дозировочного вентиля снова возвращается к дробеметным аппаратам. В оборудовании применены современные технологии фильтрации, которые позволяют исключить загрязнение окружающей среды, высокая автоматизация дает возможность качественно производить обработку изделий, а также снизить расход дроби.

Технические характеристики:

| Приводная телега | Допустимая нагрузка |  |  | 5000 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность |  |  | 1,2 кВт |
|  | Скорость передачи (бесступенчатое регулирование) |  |  | 0.4~4м/мин |
|  |  | Длина |  | 5000мм |
| Размер обрабатываемой заготовки |  | Ширина |  | 3600мм |
|  |  | Высота |  | 1000мм |
| Производительность дробеметной установки |  |  |  | 0.8~1.2м/мин |
| Уровень шума |  |  |  | ≤80dB |
| Степень загрязнения воздуха |  |  |  | ≤5 мг/м³ |
| Поверхность заготовки после очистки |  |  |  | Класс Sa2.5 |
| Шероховатость поверхности |  |  |  | Rz40~120μm (определение по размеру дроби) |
| Дробь | Твердость |  |  | HRC45~51 |
|  | Зернистость |  |  | Ø0.5 ~ 1.8 мм |
|  | Объем рециркуляции |  |  | 3000~3500кг |
|  | Вырабатываемый объем |  |  | 50кг/смена |
| Дробеметные аппараты | Модель |  |  | ДМ-8 |
|  | Количество |  |  | 4 шт |
|  | Производительность |  |  | 4(8)×180кг/мин |
|  | Скорость обстрела |  |  | 80м/с |
|  | Мощность |  |  | 4(8)×11 кВт |
| Ковшовый элеватор | Грузоподъемность |  |  | 60 т/ч |
|  | Мощность |  |  | 3,0 кВт |
| Сепаратор | Производительность |  |  | 60 т/ч |
|  | Скорость потока |  |  | 4~5м/с |
| Продольный шнек | Производительность |  |  | 60т/ч |
|  | Мощность |  |  | 2,2 кВт |
| Поперечный шнек | Производительность |  |  | 60т/ч |
|  | Мощность |  |  | 2,2 кВт |
| Вращающаяся щетка | Диаметр |  |  | Ø550мм |
|  | Мощность |  |  | 1.2кВт |
| Блок подъема/опускания щетки | Мощность |  |  | 0.5 кВт |
|  | Регулировка высоты |  |  | 650мм |
| Система пылеудаления | Модель |  |  | картриджный |
|  | Производительность |  |  | 12 000м3/ч |
|  | Мощность |  |  | 11 кВт |
| Атмосферный воздух | Расход |  |  | 0,5~0,7м3/мин |
|  | Давление |  |  | 0.4~0.6мПа |
| Электропитание | 3-фазы, переменный ток, 380В±10%, 50Гц±1Гц |  |  |  |
| Общая мощность | 70 (110) кВт |  |  |  |
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В) | 12650×6050×5850мм |  |  |  |

Устройство:

- Камера дробеметной очистки.
- Дробеметные аппараты (метатели).
- Электромагнитные вентили (дозаторы дроби).
- Бункер абразива.
- Сепаратор дроби/пыли (барабанное сито/воздушный сепаратор).
- Ковшовый элеватор.

- Винтовой конвейер (шнек).
- Центробежный вентилятор.
- Пылеуловитель (фильтр).
- Щеточный узел для удаления остатков дроби (вращающаяся щетка с блоком подъема/опускания).

- Пневматическое оборудование.

- Шкаф с аппаратурой управления.

Корпус камеры дробеметной очистки. Сварной корпус из стальных профилей и листов, сваренных в единое целое. Внутренние стены камеры дробеметной очистки защищены от воздействия дроби футеровкой из сменных плит, изготовленных из стали ХардОкс 450 толщиной 6 мм.

Входная и выходная секции камеры. Обе секции служат для задержки дроби в процессе обработки. Они оснащены рядами резиновых двойных шторок, препятствующих выбросу пыли и дроби из камеры. Нижняя воронкообразная часть обеспечивает сбор абразива и его транспортировку в шнековый конвейер.

Винтовой конвейер (шнек). Служит для транспортирования дроби из камеры дробеметной очистки к ковшовому элеватору и далее к сепаратору дроби/пыли. Шнек приводится в движение электродвигателем с редуктором.

В нижней части винтового конвейера находится разгрузочная дверца. В случаи блокировки винта необходимо открыть дверцу и удалить абразив.

Дробеметные аппараты (метатели). Каждый аппарат помимо рабочего колеса имеет восемь штук лопастей, центральное устройство для предварительного ускорения дроби (импеллер), а также внешнюю регулировку эпюра попадания дроби. Каждое колесо помещено в корпус, футерованный стойким к истиранию материалом. Колеса статически и динамически уравновешены (сбалансированы). Все детали рабочих колес, подверженные ускоренному износу, изготовлены из высоколегированного чугуна, устойчивого к истиранию. Подшипники рассчитаны на высокую нагрузку.

Ковшовый элеватор. Обеспечивает подъем отработанной дроби к сепаратору. Элеватор оснащен устройством для натяжения ленты. Лента элеватора изготовлена из специальной стойкой к истиранию резины с текстильной прокладкой, черпаки изготовлены из полимерного материала, стойкого к истиранию. Электропривод обеспечивается через верхнюю головку электродвигателем с редуктором. Элеватор сварен, после гибки и формовки, по бокам находятся смотровые отверстия для обслуживания и замены ковшей. На боковой и передней поверхностях нижнего корпуса установлены съемные дверцы, для обслуживания нижней трансмиссии и устранения закупорки дробью. Во время эксплуатации ковши, закрепленные на ленте транспортера, вычищают дробь и переносят его в верхнюю часть элеватора, затем разгружают ее, используя центробежное усилие. Элеватор содержит механизм предупреждения обратного хода, для предотвращения обратного вращения в случае внезапного отключения энергии.

Сепаратор дроби/пыли.

Гравитационное отделение мелких и пылевых частиц с помощью воздушного сепаратора. Мелкие частицы падают по шлангам в сборные полимерные мешки, помещенные на полу. Воздух, несущий частицы пыли отсасывается к фильтру, где тщательно очищается. Надежно действующая система очистки дроби является гарантией высокой эффективности процесса очистки, а также очень важной профилактической защитой установки от преждевременного износа. Бункер абразива расположен в верхней части установки, между сепаратором и дробеметными аппаратами.

Затворы дроби (пневматический). Пневматический затвор: корпус затвора (дозатора) изготовлен из стального листа. Механизмом затвора управляет двухтактный пневматический цилиндр с регулируемым упором, который позволяет точно задавать количество дроби, подаваемой на дробеметные аппараты. Управление обеспечивает электромагнитный вентиль. Дробь падает на рабочие колеса с лопастями через резиновые шланги, закрепленные стальными спиралями.

Электрооборудование. Шкаф с аппаратурой управления находится сбоку установки (может стоять и самостоятельно), степень защиты IP54. Он служит для управления установкой, включая пневматическое оборудование. Позволяет прямое включение электродвигателей. Содержит все элементы, необходимые для управления и обеспечения надежной эксплуатации установки. На пульте находятся кнопки управления, сигнализация хода работы и дефектов отдельных узлов, амперметры для контроля работы метателей и аварийный выключатель.

Пневматическое оборудование. Состоит из следующих элементов: 
- Регулятор давления воздуха с манометром. 
- Маслоотделитель. 
- Влагоотделитель.
- Электромагнитные вентили. 
- Пневматические цилиндры со шлангами. 
- Блоки управления, они служат для комплексного управления пневматическими элементами всей установки.

Вращающаяся щетка. Щеточный узел для удаления остатков дроби состоит из эластичной нейлоновой щетки и блока автоматического подъема/опускания щетки. Во время высокоскоростного вращения нейлоновая щетка сметает остатки. В конструкции вращающейся щетки применяется синтетический материал нейлон, который имеет подходящую твердость, обладает высокой эластичностью, хорошей износостойкостью и продолжительностью работы. Нейлоновая щетка хорошо закреплена на вращающемся валу, это гарантирует стабильное расположение осей и динамическую сбалансированность.

Система пылеудаления. Фильтры патронного типа предназначены для очистки воздуха от сухих механических нечистот. Способ очистки фильтр - свечей позволяет вести эксплуатацию в непрерывном режиме без необходимости отключения вентилятора в процессе очистки. Свечная конструкция фильтра по сравнению с иными решениями (рукавный тип, мешочный и т.д.) имеет преимущество в меньших размерах, что при одинаковых технических параметрах занимает меньшую площадь. Направление выходного отверстия оптимально подбирается в зависимости от требований потребителя. Содержание пыли на выходе: не более 5 мг/м³.

Требования безопасности.

Оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-91

Выполнение работ.

В стоимость включен шефмонтаж, наладка, обучение, гарантийное и техническое обслуживание 12 месяцев.

Страна происхождения – РФ.

Стоимость на заводе-изготовителе в г. Челябинске, в т.ч. НДС-20%:

| № п/п | Наименование | Модель | Кол-во, шт. | Общая стоимость, рублей Россия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дробеметная установка для очистки вагонных тележек с 4 метателями | ДПУ-3,5х4,5-4 | 1 | 10 400 000,00 |
| 2. | Дробеметная установка для очистки вагонных тележек с 8 метателями | ДПУ-3,5х4,5-8 |  | 11 900 000,00 |

Срок поставки: 110 календарных дней с момента получения авансового платежа.